附件2：

第二届“海河工匠杯”技能大赛—全国新职业技能大赛天津选拔赛（工业互联网工程技术

人员项目）技术文件

# 一、竞赛技术文件制定标准

【工业互联网工程技术人员】项目技术文件是参照工业互联网工程技术人员国家标准制定。

# 二、竞赛内容、形式和成绩计算

## 1.竞赛内容

本次竞赛内容只包括实际操作部分。

## 2.竞赛形式

竞赛采用单人赛形式。每个参赛队由1名选手组成。

## 3.成绩计算及排名

实际操作竞赛包括2个模块，所有参赛选手均参加模块A比赛，模块A成绩前15名选手参加模块B比赛。总成绩为两个模块成绩之和。如果两队成绩相同，则模块B分数高的名次在前。如果模块B分数也相同，则云平台部署部分分数高的名次在前。

# 三、命题原则

依据《工业互联网工程技术人员》的国家职业标准，注重基本技能和专业化操作，注重操作过程和质量控制，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

# 四、竞赛内容、范围及评分

## （一）理论知识（不进行直接测试）

参赛者需掌握完成实践操作所需的理论知识，包括：

1.工业互联网网络基础知识

2.工业互联网平台基础知识

3.工业互联网安全基础知识

4.工业互联网标识解析基础知识

5.常用工业网络如PROFINET、MODBUS、HTTP等基础知识

6.工业互联网应用开发基础知识

7.工业控制器件PLC基本知识

8.工业驱动器件变频、伺服基本知识

9.工业检测器件基本知识

10.工业执行器件基本知识

11.工业互联网连接与部署基本知识

12.工业互联网运行与维护基本知识

## （二）实际操作竞赛内容与范围

为全面考查参赛选手的职业综合素质和技术技能水平，实际技能操作竞赛包括工业互联网系统的开发、工业互联网工业数据对接、工业互联网云端部署等三大部分，具体内容见表1。

表1 竞赛范围与内容

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业互联网系统的开发 | - 能够识读工业互联网络及设备拓扑，识别主流通信接口，了解工业以太网、现场总线协议。 - 能够安装工业设备元件、传感器等。 - 能结合业务场景，对工业传感器、工业设备等采用合理通信接口和协议，能够利用工业互联网关完成设备之间的网络连接。 - 安装并设置机械、电气及传感装置并对其做必要的调整. 根据现行标准及要求，利用工业互联网关和PLC对系统进行试运行。 |
| 2 | 工业互联网工业数据对接 | - 能够根据设备和项目的需求，在工业互联网关中选择适合的通讯协议驱动，实现设备之间的通讯。 - 能够识读工业互联网关操作说明书，并完成相应的通讯组态配置。并使用工业互联网关，搭建可视化边缘侧控制系统。 - 将PLC通过工业互联网关与云平台进行连接。 - 通过工业互联网关实现相关变量的数据采集和点位控制。 - 根据要求配置PLC，并配置相关控制电路使之能正确运行。 - 能够对采集数据进行标识工作，有能力通过标识数据，进行统一设备管理、分析、运维。 |
| 3 | 工业互联网云端部署 | - PLC编程，包括数字和模拟信号处理。 - 使用工业互联网关，搭建边缘侧运维报警系统，完成云边协同框架下，边缘数据和信息的逻辑处理，利用标识数据，实现对数据的挖掘和清洗，实现数据边缘侧的分布式缓存。 - 使用工业互联网关内嵌工具，完成云边协同的数据、系统、权限的安全防护工作。 - 熟练掌握MQTT、Http/Https、Fox/Foxs等通讯协议的原理。能够采用分布式部署架构在云平台上对工业互联网关进行管理。 - 使用工业互联网关内嵌工具和主流WEB框架工具完成工业互联网B/S架构下的APP的开发优化。 - 可使用JAVA等主流开发语言，进行工业互联网应用的算法、视觉、驱动等组件的开发与封装，搭建工业互联网应用的模块化可扩展组件库，满足市场敏捷开发与快速迭代需要。 - 可以使用云边协同系统，通过工业互联网关完成对环境的配置、安装、监控、维护及故障处理，保证系统稳定、安全运行。 |
| 4 | 工作的组织与管理 | （1）设定并保持安全、整洁、高效的工作区域 （2）时刻准备就绪，并准备好有效、有效和安全地接收、安排和处理请求和任务 （3）按照制造商的说明和公认的良好实践方法，订购、选择、使用和保养所有设备、设施和材料 （4）小心谨慎，所有操作细心考虑周到，并考虑其他人员、成本效率和环境 （5）在个人的职权范围内，通过合理的流程监控进度，修改或改变计划或方法 （6）完成制定工作或任务，并将工作区恢复到准备状态以供今后使用 （7）作为持续专业发展的一部分，反思并思考他们的个人表现。 |
| 5 | 通讯和人际沟通技巧 | （1）接收指派任务，确定其要点，并提出问题以便澄清和确认 （2）阅读、理解和提取任何格式的给定技术文件中的技术数据和规范 （3）与相关的其他人讨论和指派任务的复杂性、关联和重叠的要素 （4）使用确保清晰、高效和有效的方法，以口头、书面和电子方式进行沟通 （5）以所需格式制作并保留有关进度、问题和行动的报告 （6）向其他人提供反馈和支持 审查团队的表现、自己的贡献以及个人和集体学习要点。 |

## （三）竞赛任务编号名称、时间、分数分布参见表2。

表2 竞赛任务、时间及分数分布

| 任务名称 | 考核点及分数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模块A | 模块B |  |  |  |
|  | 工业互联网系统的开发 |  | 工业互联网工业数据对接 | 工业互联网云端部署 | 合计 |
| 竞赛分数 | 30 |  | 40 | 30 | 100 |
| 竞赛时间（min） | 180 |  | 150 |  | 330 |

## （四）实际操作命题方式

由竞赛专家组统一组织命题

## （五）评分标准

试题有详细的评分标准，评分时严格按照评分标准执行。

评分方式：按任务设置若干个评分组，每组由3名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，对选手在该评分项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值，达到要求为“满分”，达不到要求为“0”分。

## （六）裁判的构成及分组

由裁判长1名，裁判长助理1名及若干名裁判员组成，协助裁判长开展工作。裁判长及裁判长助理负责赛前技术准备及竞赛各环节的技术工作。赛前各项技术准备工作，由裁判长牵头落实。竞赛期间各项技术工作，由裁判长带领全体裁判人员完成。

每个代表队可推荐1名裁判。专家组最终确认裁判人选，裁判分组由裁判长根据裁判执裁经验，培训考核成绩和回避原则分组。

# 五、竞赛相关设备设施

## （一）竞赛场地要求

1.竞赛工位：每个工位占地6m2（2m×3m），标明工位号，并配备相关设备、工作台1张、座椅1把、垃圾桶1个、接线板1个。

2.赛场每工位提供独立控制380V三相五线交流电源1个供电系统有必要的安全保护措施。

3.现场讨论区：在比赛场地内设有现场讨论区，为裁判和选手提供休息及开放式讨论与交流。讨论区内设有电视及桌椅。现场设施工具清单见表3。

表3	现场设施工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 流明度3500以上 | 1套 |  |
| 2 | 麦克风 |  | 1套 | 与音响配套 |
| 3 | 音响及扩音器 | 能涵盖整个赛场 | 1套 |  |
| 4 | 赛场时钟 | 具有时、分、秒、毫秒 | 1套 |  |
| 5 | 计时秒表 | 能同时记录2个以上 | 若干 |  |
| 6 | 常用急救药盒 |  | 1套 | 常用药品 |
| 7 | 彩色打印机 |  | 1台 | 快速打印 |
| 8 | 打印纸 |  | 1箱 | 非再生纸 |
| 9 | 水笔 |  | 若干 |  |
| 10 | 订书机及钉 | 得力省力订书器 | 1套 | 装订试卷 |
| 11 | 评分夹 |  | 若干 |  |
| 12 | 文件柜 |  | 1套 | 用于存放档案 |
| 13 | 隔离栏 |  | 若干 | 包围赛场 |
| 14 | 安全标志 |  | 若干 |  |
| 15 | 灭火器 |  | 1个 |  |
| 16 | 口哨 |  | 1个 |  |
| 17 | 饮水机 |  | 1个 |  |
| 18 | 桶装水 |  | 若干 |  |
| 19 | 讨论区工作台 | L:1500,W:650,H:780 | 若干 |  |
| 20 | 讨论区座椅 |  | 若干 |  |

## （二）赛场设备及要求

竞赛采用肯拓（天津）工业自动化技术有限公司提供的工业互联网设备。

1.设备及设施

比赛现场的竞赛设备及设施见表4。

表4 比赛现场的竞赛设备及设施

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业网关 | 10套 | JACE8000 |
| 2 | 海尔工业互联网云平台 | 10套 |  |
| 3 | 工业互联网设备 | 10套 | 含PLC、HMI、伺服、变频等工业器件 |

2.工业互联网设备参数

（1）haier云平台

海尔卡奥斯工业互联网平台可实现设备连接、数据采集、数据分析、应用创建等功能。通过配置网关，对接设备，实现对各设备的数据采集，并将数据上传至平台。平台接收数据后，通过平台数据流配置，做相应处理，一方面通过产品管理和设备管理，对接至前端展示，另一方面存入时序数据库，设备管理平台通过时序数据库对接数据，做可视化展示及相应关应用，包括设备管理及设备维护等。

（2）Tridium工业互联网关

Tridium工业互联网关JACE8000是一款嵌入式物联控制引擎及服务器平台，具备简单配置、低成本集成和高性能的特点。内置标准开放的驱动程序，可以用来连接多个设备和子系统，提供了集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，支持RJ45及Wi-Fi通讯能力，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示。网关支持24V交/直流标准电源输入，模块化的设计便于项目现场安装、集成和部署。

（3）工业设备平台

工业设备平台设备参数见后。

六、工业设备平台组成及技术要求

（一）多功能操作墙

操作墙应采用立式结构，由网孔板、安全防护隔板、支撑架及支撑条、模块放置架、4只万向轮、空气开关、开关电源等组成，平台中全部单元模块都应安装在多功能操作墙上。

具体参数如下：

标准控制屏尺寸：约为H2000*W800*D800；

应设有空开安全防护、电源安全防护、变频器安全防护、电机安全防护等；

网孔板尺寸：冷轧钢板约为2mm、底板撑条约为5mm、面板约为2000*800mm；

支撑架及支撑条尺寸：约为800*800；

4P20A（带漏电保护）空气开关；

3P10A空气开关；

稳压电源模块24V/5A；

接线端子；

接地端子；

附件：线槽、线缆、套管、线接头、导轨、实验导线等。

（二）先进性PLC主机

1.1个先进性CPU，工作存储器：1MB用于存储程序，5MB用于存储数据；接口1：支持PROFINETIRT2端口交换机，接口2：以太网接口，接口3：PROFIBUS；10NS位性能，必须配备SIMATIC存储卡；

2.1个数字量输入模块DI32XDC24V，32通道，每16通道为一组；

3.1个数字量输出模块DQ32X24VDC/0.5A，32通道；

4.1个模拟量输入模块AI8XU/I/RTD/TC，16位分辨率，精度0.3%，8通道；

5.1个模拟量输出模块AQ4XU/IST，16位分辨率，精度0.3%，4通道，每4通道为一组；

6.1个PM150724V/8A稳定电源，输入：120/230VAC输出：24V/8ADC；

7.1个安装导轨482mm（约19"），包括接地元件，用于安装电缆夹、熔断器或继电器等小型元件的集成DIN导轨；

8.1个用于先进性PLC的存储卡，3.3V闪存，24MB；

9.4个螺钉型前连接器，40针，用于35mm宽模块；

10.1个工业以太网TPXP接线RJ45/RJ45，CAT6，交叉TP电缆4X2，预装备有2个RJ45连接器，长6m。

（三）紧凑型PLC主机

1.1个紧凑型CPUDC/DC/DC，2个Profinet通讯口，1215C集成输入/输出：14DI24V直流输入，10DQ晶体管输出24V直流，2AI模拟量输入0-10VDC，2AQ模拟量输出0-20mADC，供电：直流DC20.4-28.8V，可编程数据存储区：125KB；

2.1根预制工业以太网电缆。

（四）正版PLC编程组态软件

（五）分布式远程I/O模块（带通讯模块IO-LINK）

1.1个标准安装轨道，长度：483mm，适用于19”机箱；

2.1个接口模块IM155-6PNHF包含服务器模块；

3.2个DI8X24VDC/0.5AHF；

4.2个DQ8X24VDC/0.5AHF；

5.1个总线适配器，2个RJ45；

6.4个BU类型A0,推进式，2个分离的馈电终端（数字量/模拟量，最大值.24VDC/10A）；

7.1个彩色编码标签，16个过程终端,灰色/红色，CC01,10个单元；

8.1个1000彩色编码标签，浅灰色，10张DINA4，有孔，纸质；

9.1个彩色编码标签，16个过程终端，灰色/红色，CC02,10个单元。

（六）标准变频器（三相，带ProfiNet通讯口）

1.变频器控制单元CU250-2PN，内置ProfiNET通讯口，支持矢量控制，可通过EPos功能执行定位任务，4个可组态的IO点，6DI（可作3F-DI），5DI，3DO（可作1F-DO），2AI，2AO安全集成STO，SBC、SS1安全功能可通过安全授权扩展，编码器：D-CLIQ+HTL/TTL/SSI，旋转变压器/HTL通过端子接入保护等级IP20，提供USB及SD/MMC接口；

2.变频器智能操作面板；

3.变频器0.75KW功率单元PM240-2带制动斩波器，3AC380-480V+10%/-10%47-63HZ；

4.1根工业以太网电缆。

（七）工业以太网交换机

1.1个可管理层面2IE交换机；8个10/100Mbit/sRJ45端口；1个控制台端口；诊断LED；冗余电源；温度范围-40°C至+70°C；安装：凹顶导轨/S7型轨/墙壁Office冗余功能特性（RSTP，VLAN，...）；PROFINET输入输出设备，以太网/IP一致，C-PLUG插槽。

2.1个C-PLUG，用于存储组态或用户数据。

（八）工业级彩色触摸屏

1.1个7"精智面板，带PROFINET和MPI/PROFIBUSDP接口（面板集成有带2个RJ45端口的交换机）；

2.1根工业以太网电缆；

3.触摸屏安装支架。

（九）正版高级版工程软件及运行系统软件和许可证。

（十）IO-LINKDEVICE

1.传输率COM2(38.4kBaud)；

2.接口IO-Link1.0；

3.数字输入端16xPNP，2型；

4.数字输出端16xPNP。

（十一）指示灯与按钮单元

单元包括红色指示灯、绿色指示灯、黄色指示灯、红色按钮、绿色按钮、黄色按钮、转换开关、急停开关等。

（十二）三相异步电动机

额定功率：0.55KW；额定电压：220V/380V；额定转速：1440rpm；防护等级：IP55。

（十三）温度控制实物单元

主要由透明有机玻璃温箱、温箱底座、接线端子、加热灯泡、排风扇、固态继电器、温度传感器及变送器构成，有机玻璃温箱大小98*68*96mm，变送器输出4-20mA，加热灯泡及排风扇均采用DC24V，和PLC配合可以实现恒温度控制实验。

（十四）皮带传送及检测实物单元

皮带传送及检测单元采用型材结构，包括自动调心轴承、同步齿型带、1台直流电机、1个SICK旋转编码器及支架、1个SICK颜色传感器及支架、1个SICK漫反射光电传感器及支架、1个SICK电感传感器及支架、1个Autonics电容传感器及支架、AP30X30-4FM铝型材、AP40x40-4EH铝型材等。皮带传送检测单元采用挂件安装结构，方便安装、便于调整。

（十五）滑块限位控制单元

单元包括2个在ZCP21缓速行程开关AC240V3A、2个ZCP21快速行程开关AC240V3A，黑色POM滑块（带涨紧）、单元长400mm。

（十六）运动控制实物单元

单元含2套小型伺服系统、两轴运动机构（采用滚珠丝杠，配有光轴、限位开关、连接机构等）。

小型伺服系统：

1.伺服电机，0.05kW，增量编码器，平键，无抱闸；

2.伺服驱动器，0.1kW，PRIFINET接口；

3.工业以太网电缆；

4.编码器电缆，用于增量式编码器，含接头；

5.动力电缆，含接头。

# 七、选手安全防护措施要求

（一）参赛选手必须按照规定着装进入赛场参赛。要求：着工装、工作鞋、戴护目镜、戴工作帽，且长发不得外露，防护装备参照表5。

表5 选手防护装备

| 防护用品 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全帽 |  | 防穿刺、抗冲击 |
| 护目镜 |  | 防溅入 |
| 绝缘鞋 |  | 防滑、防砸、防穿刺、绝缘 |
| 工作服 |  | 紧领口、紧袖口、紧下摆 |
| 手套 |  | 绝缘 |

（二）禁止携带易燃易爆物品

违规者不得参赛。竞赛现场禁止使用明火，违规者将被警告和劝阻，不听从劝阻者将被取消竞赛资格。禁止携带易燃易爆物品见表6。

表6 禁止携带的易燃易爆物品

| 有害物品 | 参考图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 清洁剂、防锈剂 |  | 禁止携带 |
| 酒精 |  | 禁止携带 |
| 汽油 |  | 禁止携带 |
| 有毒有害物 |  | 禁止携带 |

（三）赛场安全

1.赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛人员以及观摩人员），不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。

2.赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛人员以及观摩人员），应在规定的区域内活动，任何人不得干扰选手比赛，否则清退出比赛现场。

3.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

4．选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止比赛。

5.选手参加实际操作竞赛前，应认真学习竞赛项目安全操作规程。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

6.参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

7.赛前，选手要认真阅读竞赛服务指南和程序册。

8.选手比赛期间不得将手机和任何带有储存功能的物品带入赛场。

9.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内。

10.严禁携带易燃易爆等危险品入内。

11.赛场必须留有安全通道。必须配备灭火设备。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

12.安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。

13.突发严重事件，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

14.赛场内须设置救助站，配备医护人员和必须的药品。

15.赛场所有人员应全程做好防疫，选手在非比赛时间内应佩戴口罩。

（四）安全操作规程

1.选手比赛全程需穿着绝缘鞋，绝缘鞋同时要求具有防砸、防穿刺功能。

2.竞赛过程中，选手需要全程保持竞赛区域的环境整洁有序，防止绊倒，摔倒。

3.选手使用的工具必须符合电气安全要求，不得使用木工改锥进行电气安装操作。

4.选手必须使用正规并带有安全认证标志的仪表进行测试和测量。

5.选手必须爱护竞赛设备和设施，不得使用不合理的方式对设备和设施进行操作，不得使用错误的或者不合理的工具对设备设施进行操作。

6.对设备进行测试时，选手不得采用人为强制手段对设备和器件操作。

# 八、竞赛纪律

（一）防疫要求

所有人员严格按照各级单位防疫防控条例参赛。

（二）选手竞赛纪律

1.参赛者必须按要求着装；

2.所有选手必须确保自己的材料不会影响到其他选手；

3.参赛选手不许携带和使用任何自带材料；

4.选手在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备，不得携带和使用自带的任何存储设备；

5.参赛选手不能携带及使用自己的U盘、纸张，只能使用比赛组织方提供的U盘、纸张。比赛结束时把U盘交给计时裁判，由计时裁判再交给裁判长助理，以便安全保存和内容更新；

6.比赛试题和现场使用的纸张均不能带到本赛场区域外；

7.比赛期间因为断电或者操作不当导致程序丢失，不会另外加时；

8.选手自带的物品及手机比赛前一律放到赛场为选手准备的储物箱内；

9.选手在比赛期间，除裁判长允许外，任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流；

10.未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间；

11.比赛结束铃声响起以后，选手应立即停止工作，离开操作区域；

12.比赛开始15分钟后不到赛场的选手按弃权处理。

（三）裁判竞赛纪律

1.裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派决定；

2.裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等设备；

3.现场执裁的裁判员负责检查选手携带的物品。违规物品一律清出赛场。比赛结束后裁判员要命令选手停止操作。监督选手交回试题、U盘和评分表；

4.比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流，除非选手举手示意裁判长解决比赛中出现的问题；

5.检查选手所带工具、计算机及平板电脑等；按照比赛携带工具、计算机及平板电脑要求严格执行，仔细检查每一个参赛队所带工具、计算机及平板电脑是否符合要求；

6.记录选手比赛时间：包括记录选手比赛期间发生的事件，如：元件损坏等；

7.现场成绩评判,在评分工作期间，除当值裁判员和被测选手在比赛工位内，随队教练应回避，其他选手和人员也不得围观；

8.裁判应遵守竞赛行为规范，公平公正，不徇私舞弊；

9.在比赛结束前10min、5min，裁判长各提示一次比赛剩余时间。

（四）竞赛违纪处理规定

选手如果违反有关约定，比赛成绩将以零分计算（裁判长允许的例外），裁判如果违反约定将取消裁判资格。

# 九、申诉与仲裁

1.申诉主体为参赛队领队。

2.申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

3.提出申诉应在赛项比赛结束后0.5小时内提出。超过0.5小时不予受理。

4.赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的0.5小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。

5.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

# 十、开放赛场

1.比赛承办方应在不影响选手比赛和裁判员工作的前提下提供开放式场地，设置供参观者观摩区域。

2.比赛承办方应积极做好竞赛的宣传工作。

3.参观人员需经过登记审核，携带的物品经过安检后方可进入赛场。

4.除经过组委会许可的媒体宣传单位外，其他任何人不得在竞赛现场进行拍照或录像。媒体宣传单位在竞赛期间拍照和录像时，不得使用闪光灯等可能影响选手操作的设备器材。媒体宣传单位在进行宣传时，不得直接对竞赛试题和竞赛评分表进行拍照录像。