天津职业技术师范大学附属高级技术学校学生宿舍楼与考勤机监控系统提升改造项目

招标文件（邀标书）

天津职业技术师范大学附属高级技术学校

2016.7.14

第一部分 投标邀请函

天津职业技术师范大学附属高级技术学校就学生宿舍楼与考勤机监控系统提升改造项目进行校内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目名称

天津职业技术师范大学附属高级技术学校学生宿舍楼与考勤机监控系统提升改造项目

二、采购内容

- 详见第二部分  招标项目要求

- 三、标书发放地点：天津职业技术师范大学附属高级技术学校资产管理科

- 四、投标地点：天津职业技术师范大学附属高级技术学校

五、时间要求

（一）领取标书时间及要求：

2016年7月14日14：00—2016年7月18日15：00

招标前投标方需缴纳招标保证金1000元，如未中标，保证金在开标后退还；如中标，招标保证金待项目完成验收合格后7个工作日内退还。如投标单位领取招标文件后，未递交投标文件或中标后无故拒签合同，保证金则不予退还。

（二）开标时间与地点： 2016年7月19日 9:00（北京时间）；天津职业技术师范大学附属技校二楼第二会议室。（8:40前签到）

（三）中标供应商须于中标公告发布之日起两个工作日内到天津职业技术师范大学附属技校资产管理科领取中标通知书，逾期未领取者视同领取。中标供应商应按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

（四）联系地址：天津市河西区大沽南路1306号，天津职业技术师范大学附属高级技术学校资产管理科（综合楼108室）。

邮政编码：300222。

电话： 88181143    传真：88181143     联系人：钟声华

天津职业技术师范大学附属高级技术学校

2016年7月14日

第二部分  招标项目要求

- 本项目为天津职业技术师范大学附属高级技术学校学生宿舍楼与考勤机监控系统提升改造项目进行校内公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人，均可参加投标。投标产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

- 项目内容及技术要求

（一）项目需求书

| 商品名称 | 规格型号 | 要求说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康模拟枪机 | DS-2CC12A2P-IT2 700线 | 招待所1楼中厅增加1个摄像机，大厅增加1个摄像机，（直接布线到大厅内的录像机）。2楼至5楼，在各楼层中厅各安装1台高清枪机，并将视频线缆布线到相应的楼层监控室。男生宿舍一台。 考勤机安装监控，综合楼2个，实训中心小二楼1个，学校大门口1个 | 11 |  |  |
| 摄像机电源 | 12V-2A |  | 10 |  |  |
| 摄像头支架 | 铸铝支架 |  | 10 |  |  |
| 光端机 | 8路光端机 | 在两个监控室之间布设光纤，将需要传送的视频传输到另一个监控室，两个监控室需实现任意更换监控楼层（后期可互换）。 | 6 |  |  |
| 视频线缆 | 同轴电缆 | 新安装的摄像机视频线布线到监控室，招待所5楼至一楼均布设到相应的监控室（450米75-3型）；传达室、综合楼东头、综合楼西侧、实训中心小二楼考勤机监控需要100米75-3型电缆。 | 550米 |  |  |
| 光纤 | 单模 | 连接两个监控室，布设3条光纤，用于3对光端机传输使用 | 3*100米 |  |  |
| 光纤接头及跳线 | FC口 | 每条光纤两个跳线和两个接头，共3条光纤3*4个。 | 12 |  |  |
| 安装、检修，维护，人工费 |  | 原来的摄像机进行检修，全部恢复线路正常，维修维护27点位摄像机； 更换位置2个点位（招待所1楼与2楼摄像头）；更换5号楼男生宿舍主楼道的摄像机5台。 - 光纤布线（招待所两个监控室之间）； 监控摄像头4套安装，监控摄像头布线 招待所6台摄像头布线安装，全部摄像头调试接入等。 | 1批 |  |  |
| 备注 | 宿舍用硬盘录像机由学校提供，5号楼更换所需摸拰枪机由学校提供，小二楼考勤机监控硬盘录像机由学校提供。 |  |  |  |  |

（二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料，并加盖投标单位公章。

（三）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好。若出现知识产权纠纷等法律问题，由投标人自行承担。

三、商务要求

（一）投标书编写

1.投标书基本要求

（1）投标方应按邀标书要求提供投标书，并保证所提供全部资料的真实性。

（2）投标方应准备正本1份和副本3份，每一份投标书上均要明确注明“正本”或“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

2.投标书构成

投标方编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标报价表；

（2）法定代表人授权书；

（3）有效的企业营业执照、税务登记证书、组织机构代码证、依法纳税证明（复印件，加盖公章）；

3.投标书格式

（1）投标书中不允许有加行、涂改或改写，否则按废标处理。

（2）投标方应将投标文件密封。

（3）电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

（二）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的税费等。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3.投标方应按投标报价表中规定的内容填写投标报价，标明投标货物的单价和总价。投标总价中不得包含投标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价。

4.每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部货物进行报价，只投其中部分货物者投标文件无效。

（三）服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，在接到用户故障信息后要求2小时内派遣专业技术人员到现场处理故障，一般故障12小时内修复，重大故障24小时内修复。供方须对用户方进行免费培训及使用指导。

2. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3投标人能提供的其他服务。

（四）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起7天内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（五）付款方式

签定合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有货物使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的65%，自验收合格之日起6个月后15个工作日内支付合同总额5%的货款（特殊情况以合同为准）。

（六）投标保证金和履约保证金

招标前投标方需缴纳招标保证金1000元，如未中标，保证金在开标后退还；如中标，招标保证金待项目完成验收合格后7个工作日内退还。如投标单位领取招标文件后，未递交投标文件或中标后无故拒签合同，保证金则不予退还。

五、招投标程序

（一）参加人员及要求

1. 投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标，随时准备对评委的询问予以解答。代理人须携带法定代表人授权书的原件及复印件，否则为无效投标。

2. 法定代表人或其代理人参加开标仪式时，须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验，未按时提供的视为无效投标。

六、投标书递交

（一）投标时间

投标时间：2016年7月19日上午9：00之前。

（二）投标地点

天津职业技术师范大学附属高级技术学校第二会议室。

联系人:钟声华   022-88181143

七、评标与开标

（一）开标时间及地点

开标时间：2016年7月19日9时00分。

开标地点：天津职业技术师范大学附属高级技术学校第二会议室。

（二）评标委员会组成

评标委员会天津职业技术师范大学附属高级技术学校相关老师组成。

（三）评标依据

1.评标委员会只对符合以上各种条件的投标书进行评审。

2.在公平、公开、公正原则下，评委会将对投标单位综合评议。

3.评标方法：在各项资信及技术满足要求前提下最低价中标。同时根据现场情况邀标方保留现场组织二次报价的权利。

4.在商务评议时，如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）投标方的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字和加盖公章，或签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）交货期超过招标文件规定期限的；

5.评标结果公布方式

	评标结果现场宣布，不退回投标文件。

6.中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。

7.招标方与投标方双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的书面文件均作为签订合同的依据。

投标报价表

单位:元

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 品牌厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |